Rapport complet d'entrainement du modele H2S

Systeme intelligent de surveillance de gaz par ESP32, Flask, Random Forest et LSTM

| Element | Description |
| --- | --- |
| Projet | Gas Monitoring System - detection H2S |
| Capteur gaz | MQ-136, mesure du sulfure d'hydrogene H2S |
| Modele de classification | Random Forest - classification NORMAL / MODERE / DANGEREUX |
| Modele temporel | LSTM - prediction future de la concentration H2S |
| Fichiers modeles | random_forest_h2s_fusion.pkl; lstm_h2s_fusion.h5; metadata_h2s_fusion.json |
| Notebook associe | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\notebooks\modele_h2s_complet.ipynb |
| Date du rapport | 01/07/2026 11:40 |

Synthese technique Le modele deploye est organise autour d'une seule variable gaz, C_H2S_fusion_ppm. Dans la version actuelle du prototype, cette variable correspond directement a h2s_ppm mesure par le capteur MQ-136. La colonne co_ppm n'est pas utilisee pour l'entrainement ni pour l'inference du modele actuel.

# 1. Objectif de l'entrainement

L'objectif de l'entrainement est de permettre au systeme de transformer une mesure H2S brute en information exploitable pour la securite. Le modele doit classifier le danger instantane et anticiper l'evolution future de la concentration afin d'aider le tableau de bord a afficher l'etat du risque.

La partie IA fonctionne au niveau du serveur Flask. L'ESP32 transmet les mesures, le serveur prepare les donnees, applique le Random Forest pour la classification, puis utilise le LSTM pour produire une prediction temporelle lorsque la fenetre de mesures est suffisante.

# 2. Organisation generale du pipeline

| Etape | Niveau | Composant | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquisition | ESP32 + MQ-136 | Lecture H2S, temperature et humidite |
| 2 | Transmission | Wi-Fi / API REST | Envoi des mesures JSON vers Flask |
| 3 | Preparation | Serveur Flask | Validation, nettoyage, creation de C_H2S_fusion_ppm |
| 4 | Classification | Random Forest | Calcul de la classe NORMAL, MODERE ou DANGEREUX |
| 5 | Prediction | LSTM | Estimation de la concentration H2S future |
| 6 | Restitution | Base de donnees / Dashboard | Historique, alertes, indicateurs et export |

# 3. Donnees d'entrainement

Les metadonnees du modele deploye indiquent que l'entrainement historique a ete realise sur un jeu de donnees nettoye de 654 440 lignes. Ce jeu de donnees initial contenait plusieurs colonnes de mesure H2S et utilisait une variable fusionnee. Pour le prototype actuel, qui ne possede qu'un seul capteur MQ-136, la fusion est equivalente a la mesure h2s_ppm.

| Source / element | Chemin ou variable | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Jeu d'entrainement historique | D:\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\notebooks\DATASET01.csv | 654 440 lignes propres |
| Jeu local de demonstration | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\data\gas_data.csv | 8000 lignes x 8 colonnes |
| Variable principale | C_H2S_fusion_ppm | Dans le prototype actuel : C_H2S_fusion_ppm = h2s_ppm |
| Colonne CO | co_ppm | Ignoree dans la version H2S uniquement |

## 3.1 Apercu du jeu local

| Element | Description |
| --- | --- |
| Lignes | 8000 |
| Colonnes | 8 |
| Colonnes disponibles | timestamp, h2s_ppm, co_ppm, temperature, humidity, exposure_time_s, scenario, danger_level |
| Temperature manquante | 133 |
| Humidite manquante | 133 |
| H2S minimum | 0.000 ppm |
| H2S median | 15.502 ppm |
| H2S maximum | 743.261 ppm |

# 4. Nettoyage et preparation

La preparation vise a garantir que le modele recoit une variable numerique stable et coherente. Les valeurs H2S invalides sont supprimees, les doublons sont controles et les donnees temporelles sont ordonnees pour le LSTM. Les valeurs manquantes de temperature ou d'humidite peuvent etre remplacees par une valeur mediane dans le notebook de demonstration.

| Traitement | Nombre |
| --- | --- |
| Lignes initiales | 654 440 |
| Valeurs manquantes supprimees | 0 |
| Doublons exacts supprimes | 0 |
| Valeurs physiques invalides supprimees | 0 |
| Doublons temporels traites | 0 |
| Lignes finales | 654 440 |

## 4.1 Controles apres nettoyage

| Controle | Valeur |
| --- | --- |
| valeurs_nulles | 0 |
| doublons_exacts | 0 |
| capteurs_negatifs | 0 |
| fusion_negative | 0 |
| temperature_hors_plage | 0 |
| humidite_hors_plage | 0 |
| classes_invalides | 0 |
| doublons_temps | 0 |

# 5. Construction des classes de danger

Les classes de danger sont construites a partir des seuils H2S. Cette logique rend la sortie du modele facilement interpretable par l'utilisateur final et par le tableau de bord.

| Classe | Seuil | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | H2S < 10 ppm | Situation acceptable, voyant vert |
| MODERE | 10 <= H2S < 20 ppm | Risque a surveiller, voyant orange |
| DANGEREUX | H2S >= 20 ppm | Alerte de danger, voyant rouge et notification |

## 5.1 Distribution des classes

| Classe | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 613 873 | 93.80 % |
| MODERE | 28 388 | 4.34 % |
| DANGEREUX | 12 179 | 1.86 % |

# 6. Entrainement Random Forest

Le Random Forest est utilise pour la classification instantanee du risque. Il recoit une seule entree, C_H2S_fusion_ppm, ce qui rend le modele simple a integrer dans le serveur Flask et coherent avec le prototype a capteur unique.

| Hyperparametre | Valeur |
| --- | --- |
| n_estimators | 80 |
| criterion | gini |
| max_depth | 6 |
| min_samples_split | 2 |
| min_samples_leaf | 2 |
| max_features | sqrt |
| bootstrap | True |
| class_weight | None |
| random_state | 42 |
| n_jobs | 1 |
| oob_score | True |

## 6.1 Resultats Random Forest

| Metrique | Resultat |
| --- | --- |
| Train accuracy | 100.00 % |
| Validation accuracy | 100.00 % |
| Test accuracy | 100.00 % |
| Test balanced accuracy | 100.00 % |
| Test F1 macro | 100.00 % |
| OOB score | 100.00 % |
| Importance C_H2S_fusion_ppm | 100.00 % |

## 6.2 Matrice de confusion test

|  | Pred NORMAL | Pred MODERE | Pred DANGEREUX |
| --- | --- | --- | --- |
| Reel NORMAL | 4156 | 0 | 0 |
| Reel MODERE | 0 | 3017 | 0 |
| Reel DANGEREUX | 0 | 0 | 1827 |

Lecture des resultats Random Forest Les scores a 100 % s'expliquent par le fait que les classes sont definies par des seuils sur la meme variable H2S. Le modele apprend donc des frontieres tres nettes autour de 10 ppm et 20 ppm. Cela est utile pour le prototype, mais doit rester accompagne de tests terrain pour confirmer la robustesse avec du bruit capteur reel.

# 7. Entrainement LSTM

Le LSTM complete le Random Forest en exploitant la dimension temporelle. Au lieu de classer uniquement la mesure courante, il observe une fenetre de mesures precedentes afin de predire la concentration H2S future.

| Parametre LSTM | Valeur |
| --- | --- |
| Fenetre d'entree | 60 mesures |
| Horizon de prediction | 50 pas |
| Forme d'entree | [60, 1] |
| Sequences d'entrainement | 3 579 |
| Sequences de validation | 767 |
| Sequences de test | 767 |
| Epoques executees | 30 |
| Min H2S entrainement | 0.005 ppm |
| Max H2S entrainement | 31.440000000000005 ppm |

## 7.1 Architecture LSTM

| Couche | Parametre | Activation | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| LSTM | 12 neurones | activation tanh | Extraction de la dynamique temporelle H2S |
| Dropout | 0,15 | regularisation | Reduction du surapprentissage |
| Dense | 8 neurones | activation ReLU | Representation intermediaire |
| Dense | 1 neurone | activation lineaire | Prediction H2S future normalisee |

Le modele LSTM deploye contient 785 parametres. Sa sortie est une valeur normalisee qui est reconvertie en ppm a partir des bornes d'entrainement.

## 7.2 Resultats LSTM

| Metrique | Resultat |
| --- | --- |
| MAE test | 2.263 ppm |
| RMSE test | 4.935 ppm |
| R2 test | 0.186 |

Lecture des resultats LSTM La MAE d'environ 2,26 ppm indique l'erreur moyenne de prediction future. Le R2 plus faible montre que la prediction temporelle reste plus difficile que la classification par seuils. Le LSTM doit donc etre considere comme une aide a l'anticipation, pas comme une mesure absolue de securite.

# 8. Integration dans le serveur Flask

Dans le serveur, la donnee recue de l'ESP32 est convertie en structure standard. La mesure h2s_ppm devient C_H2S_fusion_ppm, puis le Random Forest produit la classe de danger. Le LSTM est appele lorsque l'historique contient assez de points pour constituer une fenetre de 60 mesures.

| Etape | Element | Description |
| --- | --- | --- |
| Reception | /api/sensor_data | Le serveur recoit h2s_ppm, temperature, humidity, GPS et RSSI |
| Preparation | _extract_sensors / h2s_engine | Creation de la variable C_H2S_fusion_ppm |
| Classification | random_forest_h2s_fusion.pkl | Prediction de la classe de danger |
| Prediction | lstm_h2s_fusion.h5 | Prediction de la concentration H2S future |
| Persistance | SQLite / MySQL selon configuration | Enregistrement mesures, alertes, predictions |
| Presentation | Dashboard Web | Affichage temps reel et export historique |

# 9. Validation et notebook associe

Le notebook complet du modele a ete cree pour rejouer la logique de chargement des donnees, preparation H2S uniquement, evaluation du Random Forest, preparation des sequences LSTM et tests d'inference. Par securite, les options RUN_TRAINING et SAVE_MODELS sont desactivees par defaut afin de ne pas ecraser les modeles du serveur.

| Element | Description |
| --- | --- |
| Notebook | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\notebooks\modele_h2s_complet.ipynb |
| Validation | Les cellules de code ont ete executees sequentiellement avec Python 3.10 du projet |
| Sauvegarde modele | Desactivee par defaut dans le notebook |
| Compatibilite projet | H2S uniquement, capteur MQ-136, co_ppm ignore |

# 10. Limites et recommandations

| Point | Recommandation |
| --- | --- |
| Calibrage capteur | Le MQ-136 doit etre calibre avec des mesures terrain et, si possible, une reference etalon. |
| Scores Random Forest | Les scores parfaits doivent etre interpretes avec prudence car les classes sont derivees des seuils H2S. |
| Donnees terrain | Ajouter des mesures reelles dans differents environnements : humidite, temperature, ventilation, zones minieres. |
| LSTM | Ameliorer la prediction temporelle avec davantage de sequences reelles et des evenements de fuite plus varies. |
| Seuils | Valider les seuils de danger avec les normes ou contraintes du contexte d'utilisation. |
| Backend | Conserver une structure H2S uniquement pour eviter le retour accidentel de co_ppm dans la base. |

# 11. Conclusion

L'entrainement du modele H2S fournit une base coherente pour le systeme de surveillance. Le Random Forest assure une classification rapide, interpretable et adaptee au tableau de bord. Le LSTM ajoute une dimension predictive en estimant l'evolution future du H2S. Pour une version industrielle, la prochaine etape importante consiste a enrichir le modele avec des donnees terrain calibrees et a valider les seuils d'alerte dans les conditions reelles d'utilisation.

# Annexe - Fichiers produits et utilises

| Fichier | Chemin | Role |
| --- | --- | --- |
| Modele Random Forest | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\models\random_forest_h2s_fusion.pkl | Classification du risque |
| Modele LSTM | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\models\lstm_h2s_fusion.h5 | Prediction temporelle |
| Metadonnees | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\models\metadata_h2s_fusion.json | Parametres et resultats d'entrainement |
| Notebook | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\notebooks\modele_h2s_complet.ipynb | Reproduction et demonstration du modele |
| Rapport Word | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\docs\rapport_entrainement_modele_h2s.docx | Livrable principal |
| Rapport Markdown | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\docs\rapport_entrainement_modele_h2s.md | Source textuelle modifiable |

Preset applique : standard_business_brief (Calibri 11 pt, marges 1 pouce, tableaux DXA fixes, en-tetes gris clair).