Rapport des metriques, courbes et resultats du modele H2S

Evaluation du Random Forest et du LSTM a partir de DATASET01.csv

| Element | Valeur |
| --- | --- |
| Dataset | D:\TFC_2026 (2)\Mr. RUPHIN\final\CORRECTION\MODELE\DATASET01.csv |
| Notebook associe | D:\TFC_2026 (2)\Mr. RUPHIN\final\CORRECTION\MODELE\modele_h2s_colab_rf_lstm_RECUPERE_METRIQUES.ipynb |
| Rapport genere le | 01/07/2026 12:13 |
| Gaz etudie | H2S uniquement |
| Variable principale | C_H2S_fusion_ppm |
| Capteur de terrain actuel | MQ-136, capteur unique ; en deploiement C_H2S_fusion_ppm = h2s_ppm |

Synthese des resultats Random Forest atteint 100.00 % d'accuracy test et 100.00 % de F1 macro. Le LSTM obtient une MAE de 0.189 ppm, un RMSE de 0.591 ppm et un R2 de 0.988 sur 767 sequences de test.

# 1. Donnees et nettoyage

Le dataset historique contient quatre colonnes de capteurs H2S. La concentration utilisee par le modele est la moyenne de ces capteurs. Les valeurs invalides, infinies, manquantes ou hors plage physique sont retirees avant l'entrainement.

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Lignes brutes | 654 440 |
| Colonnes brutes | 9 |
| Lignes nettoyees | 654 188 |
| Lignes supprimees | 252 |
| Taux de correspondance labels dataset vs seuils | 60.62 % |
| H2S moyen | 2.636 ppm |
| H2S maximum | 31.440 ppm |

| Classe | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 613 621 | 93.80 % |
| MODERE | 28 388 | 4.34 % |
| DANGEREUX | 12 179 | 1.86 % |

Figure 1 - Distribution de la concentration H2S fusionnee.

Figure 2 - Distribution des classes de risque.

# 2. Metriques Random Forest

Le Random Forest realise la classification instantanee du danger. Dans cette evaluation, le jeu d'entrainement est equilibre afin que les trois classes NORMAL, MODERE et DANGEREUX soient representees de facon comparable.

| Parametre | Valeur |
| --- | --- |
| Lignes source RF | 52 179 |
| Lignes apres equilibrage | 60 000 |
| Train | 42 000 |
| Validation | 9 000 |
| Test | 9 000 |
| OOB score | 99.99 % |
| Importance C_H2S_fusion_ppm | 100.00 % |

| Split | Accuracy | Balanced accuracy | F1 macro | F1 weighted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| train | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| validation | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| test | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

| Classe | Precision | Recall | F1-score | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 3 000 |
| MODERE | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 3 000 |
| DANGEREUX | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 3 000 |

|  | Pred NORMAL | Pred MODERE | Pred DANGEREUX |
| --- | --- | --- | --- |
| Reel NORMAL | 3000 | 0 | 0 |
| Reel MODERE | 0 | 3000 | 0 |
| Reel DANGEREUX | 0 | 0 | 3000 |

Figure 3 - Matrice de confusion Random Forest sur le test.

Figure 4 - Importance de la variable Random Forest.

Figure 5 - Courbe d'apprentissage Random Forest.

Interpretation Random Forest Les performances parfaites s'expliquent par la nature du probleme : les classes sont definies par des seuils directement appliques a la concentration H2S. Le modele apprend donc des frontieres tres nettes autour de 10 ppm et 20 ppm. Ce resultat est coherent pour le prototype, mais il doit etre presente avec prudence et complete par des essais terrain.

# 3. Metriques LSTM

Le LSTM traite le signal comme une serie temporelle. Il recoit une fenetre de 60 mesures et predit la concentration H2S future a un horizon de 50 pas. Les metriques sont calculees apres reconversion des predictions en ppm.

| Parametre | Valeur |
| --- | --- |
| Fenetre temporelle | 60 |
| Horizon | 50 |
| Stride | 128 |
| Forme d'entree | [60, 1] |
| Sequences train | 3 577 |
| Sequences validation | 767 |
| Sequences test | 767 |
| Epoques executees | 30 |
| Parametres du modele | 785 |

| Metrique | Valeur |
| --- | --- |
| MAE | 0.189 ppm |
| RMSE | 0.591 ppm |
| R2 | 0.988 |
| Sequences de test | 767 |

Figure 6 - Courbes d'entrainement LSTM : loss et MAE.

Figure 7 - Comparaison H2S reel vs H2S predit par le LSTM.

Figure 8 - Distribution des erreurs de prediction LSTM.

| Classe future | Par seuil H2S | Par Random Forest |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 711 | 711 |
| MODERE | 22 | 22 |
| DANGEREUX | 34 | 34 |

Interpretation LSTM Le LSTM presente une erreur faible dans cette execution, avec une MAE inferieure a 1 ppm. Ce resultat indique que la dynamique du dataset est fortement apprenable. En condition reelle, il faudra verifier cette performance avec des mesures issues du prototype, car le bruit capteur, la temperature, l'humidite et la ventilation peuvent modifier la dynamique du signal.

# 4. Conclusion et elements a citer

Les metriques obtenues confirment que la chaine IA est fonctionnelle pour le prototype H2S. Random Forest assure la decision instantanee de danger, tandis que LSTM apporte une prediction temporelle de la concentration future.

Dans le rapport final, il est recommande d'indiquer clairement que le systeme embarque actuel utilise un seul capteur MQ-136. La variable fusionnee historique est conservee pour compatibilite avec l'entrainement, mais elle correspond a h2s_ppm dans le prototype reel.

| Element | Chemin |
| --- | --- |
| Notebook recupere | D:\TFC_2026 (2)\Mr. RUPHIN\final\CORRECTION\MODELE\modele_h2s_colab_rf_lstm_RECUPERE_METRIQUES.ipynb |
| Dataset | D:\TFC_2026 (2)\Mr. RUPHIN\final\CORRECTION\MODELE\DATASET01.csv |
| Metriques JSON | D:\TFC_2026 (2)\Mr. RUPHIN\final\CORRECTION\MODELE\rapport_metriques_modele_h2s_assets\metrics_resultats_modele_h2s.json |
| Dossier des figures | D:\TFC_2026 (2)\Mr. RUPHIN\final\CORRECTION\MODELE\rapport_metriques_modele_h2s_assets |
| Rapport Word | D:\TFC_2026 (2)\Mr. RUPHIN\final\CORRECTION\MODELE\rapport_metriques_courbes_modele_h2s.docx |
| Copie projet | C:\Users\labul\gas_monitoring_system\gas_monitoring_system\docs\rapport_metriques_courbes_modele_h2s.docx |

Preset applique : standard_business_brief. Les figures et metriques proviennent d'une execution complete sur DATASET01.csv.